附件1

《道路运输车辆卫星定位系统 车载终端技术要求》

（JT/T 794—2019）行业标准第1号修改单

在“6.2 卫星定位模块”条款内容中增加列项“a）信号接收：至少能接收北斗卫星导航系统B1I 或B1C 信号；”，原a）~e）列项依次调整为b）~f）。修改后，“6.2 卫星定位模块”内容为：

卫星定位模块应符合以下技术要求：

a) 信号接收：至少能接收北斗卫星导航系统B1I 或B1C 信号；

b) 卫星接收通道数量：不小于12 个；

c) 灵敏度：优于-130dBm；

d) 定位精度：水平定位精度不大于15m，高程定位精度不大于30m，速度定位精度不大于2m/s；差分定位精度（可选）不大于1m；

e) 最小位置更新率：1Hz；

f) 热启动：实现捕获时间不超过10s。