附件2

《道路运输车辆卫星定位系统 终端通信协议及数据格式》

（JT/T 808—2019）行业标准第1号修改单

1. 新增“8.65 卫星状态参数” ，修改后的内容为：

8.65 卫星状态参数

消息ID：0x0205

卫星状态参数由终端按600s间隔定时向服务器上传，具体格式按表88。多个卫星状态参数内容应按顺序依次排列。

表88 卫星状态参数

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 北斗卫星数量（N） | BYTE | 取值范围0～100，表示终端设备同时接收到信号的北斗卫星数量 |
| 1 | 北斗卫星状态数据包内容 | BYTE[5N] | 数据内容按表89；N=0时，无该内容 |
| 1+5N | GPS卫星数量（M） | BYTE | 取值范围0～100，表示终端设备同时接收到信号的GPS卫星数量 |
| 2+5N | GPS卫星状态数据包内容 | BYTE[5M] | 数据内容按表89；M=0时，无该内容 |
| 2+5N+5M | GLONASS卫星数量（P） | BYTE | 取值范围0～100，表示终端设备同时接收到信号的GLONASS卫星数量 |
| 3+5N+5M | GLONASS卫星状态数据包内容 | BYTE[5P] | 数据内容按表89；P=0时，无该内容 |
| 3+5N+5M+5P | GALILEO卫星数量（Q） | BYTE | 取值范围0～100，表示终端设备同时接收到信号的GALILEO卫星数量 |
| 4+5N+5M+5P | GALILEO卫星状态数据包内容 | BYTE[5Q] | 数据内容按表89；Q=0时，无该内容 |
| 4+5N+5M+5P+5Q | 位置基本信息 | BYTE[28] | 数据格式按表23 |

表89  卫星状态参数内容

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 卫星编号 | BYTE | 卫星编号1～200 |
| 1 | 仰角 | BYTE | 0°～90° |
| 2 | 方位角 | WORD | 0°～359° |
| 4 | 载噪比 | BYTE | 0 dBHz～99 dBHz |

2. 附录B表B.1中增加序号76，消息名称为“卫星状态参数”，消息ID为“0x0205”。修改后内容为：

| 序号 | 消息体名称 | 消息ID |
| --- | --- | --- |
| 76 | 卫星状态参数 | 0x0205 |